PRIMA RELAZIONE SPICE

Circuiti ad amplificatori operazionali

Fondamenti di Elettronica 21/22

Autore: Christian Marchiori matr. 1218317

Esercizio 1: amplificatori differenziali con operazionale

  - Assumere per R2 ed R4 un valore in Ohm pari al proprio numero di matricola diviso per mille (senza cifre decimali). Trovare il valore di R1=R3 corrispondente ad un guadagno in tensione del primo stadio pari a 6

Soluzione:

Assumiamo R2=R4=1218 Ω

Nel primo stadio ci sono due amplificatori non invertenti ideali in parallelo.

AU2=1+R2R1 →VO1=VA1+R2R1

AU1=1+R4R3 →VO2=VB1+R4R3

Il guadagno del primo stadio è:

A= VO2 VB=VO1VA= VB1+R4R3 VB=VA1+R2R1VA

Per ipotesi R2=R4 e R1=R3 quindi: 1+R4R3=1+R2R1

A= VO2 VB=VO1VA= VB1+R4R3 VB=VA1+R2R1VA=1+R4R3=1+R2R1=6

6=1+R4R3 →R3=R1=R45=12185=243.6 Ω

  - Trovare l’espressione del guadagno differenziale e di modo comune del secondo stadio in funzione di R5, R6, R7, R8 (non sostituire alle resistenze il loro valore numerico)

Soluzione:

Considerando VO1 e VO2 come ingressi del circuito

V0=AdVd+ACMVCM=Ad(VO2-VO1)+ACM(VO1+VO22)

VO-VX=R7*i3→VO=VX+R7*i3

Sapendo che: VX-VO1=R5*i3

VO=VX+R7R5VX-VO1=1+R7R5VX-R7R5VO1

Per il principio di massa virtuale VX=VY e per partitore di tensione VY=VO2R8R6+R8

VO=1+R7R5(VO2R8R6+R8)-R7R5VO1

Avendo un amplificatore differenziale VO1=VCM-Vd2 e VO2=VCM+Vd2

VO=R5+R7R5R8R6+R8VCM+Vd2-R7R5(VCM-Vd2)

VO=R5+R7R5R8R6+R8-R7R5VCM+12R5+R7R5R8R6+R8+R7R5Vd

Quindi i guadagni comune e differenziale sono:

ACM=R5+R7R5R8R6+R8-R7R5=0 [V/V]
Ad=12R5+R7R5R8R6+R8+R7R5=2 [V/V]

  - Trovare l’espressione del guadagno differenziale e di modo comune dell’amplificatore complessivo

Soluzione:

Posso partire dal punto 1.2 e quindi prendere VO1=6*VA e VO2=6*VB . Sapendo che VA=VCM-Vd2 e VB=VCM+Vd2  ottengo  VO1=6(VCM-Vd2) e VO2=6(VCM+Vd2)

Sostituendo questi valori nell’equazione di Vo del punto 1.2 ottengo ACM=6*0=0[V/V] e Ad=6*2=12[V/V]

Alternativamente calcolo il guadagno analizzando il circuito completo:

Consideriamo V0=AdVd+ACMVCM=Ad(VB-VA)+ACM(VA+VB2)

VO-VX=R7*i3→VO=VX+R7*i3

Sapendo che: VX-VO1=R5*i3

VO=VX+R7R5VX-VO1=1+R7R5VX-R7R5VO1

Per il principio di massa virtuale VX=VY e per partitore di tensione VY=VO2R8R6+R8

VO=1+R7R5(VO2R8R6+R8)-R7R5VO1

Per partitori di tensione VA=VO1R1R1+R2 e VB=VO2R3R3+R4

VO=1+R7R5VBR3+R4R3R8R6+R8-R7R5VAR1+R2R1=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8VB-R7R1+R2R1R5VA

Sapendo che VA=VCM-Vd2 e VB=VCM+Vd2

VO=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8VCM+Vd2-R7R1+R2R1R5VCM-Vd2=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8-R7R1+R2R1R5VCM+12R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8+R7R1+R2R1R5Vd

Quindi i guadagni comune e differenziale sono:

ACM=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8-R7R1+R2R1R5
Ad=12R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8+R7R1+R2R1R5

  - Ripetere il calcolo del guadagno differenziale e di modo comune complessivi dopo aver posto R7=R8=20 kohm e R5=R6=10 kohm

Soluzione:

ACM=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8-R7R1+R2R1R5=30k10k1461.6243.620k30k-20k*1461.62436k=0 [V/V]
Ad=12R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8+R7R1+R2R1R5=1230k10k1461.6243.620k30k+20k*1461.62436k=12 [V/V]

  - Calcolare il guadagno differenziale e di modo comune complessivi dopo aver posto R7=22 kohm, R8=20 kohm e R5=R6=10 kohm

Soluzione:

ACM=R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8-R7R1+R2R1R5=32k10k1461.6243.620k30k-22k*1461.62436k=-25[V/V]
Ad=12R5+R7R5R3+R4R3R8R6+R8+R7R1+R2R1R5=1232k10k1461.6243.620k30k+22k*1461.62436k=13 [V/V]

  - Ricavare l’espressione del guadagno differenziale e di modo comune del circuito modificato come nella figura seguente, mantenendo R2 e R4 pari al valore definito al punto 1.1. La resistenza connessa tra i morsetti invertenti dei due amplificatori del primo stadio vale 2R1, dove R1 è il valore precedentemente definito al punto 1.1.

Soluzione:

V0-VX=R7*i3→V0=VX+R7*i3

Sapendo che: VX-VO1=R5*i3

V0=VX+R7R5VX-VO1=1+R7R5VX-R7R5VO1

Per il principio di massa virtuale VX=VY e per partitore di tensione VY=VO2R8R6+R8

V0=1+R7R5(VO2R8R6+R8)-R7R5VO1

Sapendo che VO1-VA=R2*i2 e VA-VB=2R1*i2

VO1=1+R22R1VA-R22R1VB

Sapendo che VB-VO2=R4*i2 e VA-VB=2R1*i2

VO2=1+R42R1VB-R42R1VA

Sostituisco, quindi, VO1 e VO2

V0=R5+R7R5R8R6+R82R1+R42R1+R2*R72R1*R5VB-R5+R7R5R8R6+R8R42R1+R7R52R1+R22R1VA

Quindi i guadagni comune e differenziale sono:

ACM=R5+R7R5R8R6+R82R1+R42R1+R2*R72R1*R5-R5+R7R5R8R6+R8R42R1-R7R52R1+R22R1
Ad=12R5+R7R5R8R6+R82R1+R42R1+R2*R72R1*R5+R5+R7R5R8R6+R8R42R1+R7R52R1+R22R1

  - Calcolare il guadagno differenziale e di modo comune complessivi dopo aver posto R7=22 kohm, R8=20 kohm e R5=R6=10 kohm

Soluzione:

ACM=R5+R7R5R8R6+R82R1+R42R1+R2*R72R1*R5-R5+R7R5R8R6+R8R42R1-R7R52R1+R22R1=32k10k20k30k1705.2487.2+5.5-32k10k20k30k1218487.2-7.7=11215+112-163-7710=-115 [V/V]
Ad=12R5+R7R5R8R6+R82R1+R42R1+R2*R72R1*R5+R5+R7R5R8R6+R8R42R1+R7R52R1+R22R1=1232k10k20k30k1705.2487.2+5.5+32k10k20k30k1218487.2+7.7=1211215+112+163+7710=13 [V/V]

  - Prendendo come riferimento i circuiti definiti ai punti precedenti 1.5 e 1.7, simulare la tensione di uscita nei due amplificatori e riportare in un grafico la tensione di uscita in funzione della tensione di ingresso nei seguenti casi:

Di seguito i grafici in funzione del tempo con inizio e fine variazione della tensione in ingresso rispettivamente a 2.5µs e 7.5µs

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Di seguito i grafici in funzione della tensione in ingresso Vid o Vcm

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Netlist dell’esercizio 1:

* Schematico iniziale

XU1 N006 Vb N005 opamp Aol=100K GBW=10Meg

XU3 N003 N004 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

R1 N002 0 243.6

R2 N001 N002 1218

R3 0 N006 243.6

R4 N005 N006 1218

R5 N003 N001 10000

R6 N004 N005 10000

R7 Vo N003 20000

R8 0 N004 20000

V§+Vid/2 Vb Vcm

V§-Vid/2 Va Vcm

Vcm Vcm 0

XU2 N002 Va N001 opamp Aol=100K GBW=10Meg

.lib opamp.sub

.backanno

.end

* Punto 1.8.2 in funzione del tempo

XU1 N006 Vb N005 opamp Aol=100K GBW=10Meg

XU3 N003 N004 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

R1 N002 0 243.6

R2 N001 N002 1218

R3 0 N006 243.6

R4 N005 N006 1218

R5 N003 N001 10000

R6 N004 N005 10000

R7 Vo N003 20000

R8 0 N004 20000

V§+Vid/2 Vb Vcm 0

V§-Vid/2 Va Vcm 0

Vcm Vcm 0 PULSE(-10 +10 2.5u 5u 5u 5u 17.5u 1)

XU2 N002 Va N001 opamp Aol=100K GBW=10Meg

.lib opamp.sub

.tran 10u

.backanno

.end

* Punto 1.8.1 in funzione del tempo

XU1 N006 Vb N005 opamp Aol=100K GBW=10Meg

XU3 N003 N004 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

R1 N002 0 243.6

R2 N001 N002 1218

R3 0 N006 243.6

R4 N005 N006 1218

R5 N003 N001 10000

R6 N004 N005 10000

R7 Vo N003 20000

R8 0 N004 20000

V§+Vid/2 Vb Vcm PULSE(-0.5 +0.5 2.5u 5u 5u 5u 17.5u 1)

V§-Vid/2 Va Vcm PULSE(+0.5 -0.5 2.5u 5u 5u 5u 17.5u 1)

* Per i punti 1.8.3,1.8.4 basta sostituire il valore di Vcm con 1 e 10

Vcm Vcm 0 0

XU2 N002 Va N001 opamp Aol=100K GBW=10Meg

.lib opamp.sub

.tran 10u

.backanno

.end

* Punto 1.8.1 in funzione della tensione in ingresso

XU1 N006 Vb N005 opamp Aol=100K GBW=10Meg

XU3 N003 N004 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

R1 N002 0 243.6

R2 N001 N002 1218

R3 0 N006 243.6

R4 N005 N006 1218

R5 N003 N001 10000

R6 N004 N005 10000

R7 Vo N003 20000

R8 0 N004 20000

V§+Vid/2 Vb Vcm {Vid/2}

V§-Vid/2 Va Vcm {-Vid/2}

* Per i punti 1.8.3,1.8.4 basta sostituire il valore di Vcm con 1 e 10

Vcm Vcm 0 0

XU2 N002 Va N001 opamp Aol=100K GBW=10Meg

.step param Vid -1 1 0.1

.op

.lib opamp.sub

.backanno

.end

* Punto 1.8.2 in funzione della tensione in ingresso

XU1 N006 Vb N005 opamp Aol=100K GBW=10Meg

XU3 N003 N004 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

R1 N002 0 243.6

R2 N001 N002 1218

R3 0 N006 243.6

R4 N005 N006 1218

R5 N003 N001 10000

R6 N004 N005 10000

R7 Vo N003 20000

R8 0 N004 20000

V§+Vid/2 Vb Vcm 0

V§-Vid/2 Va Vcm 0

Vcm Vcm 0 {X}

XU2 N002 Va N001 opamp Aol=100K GBW=10Meg

.lib opamp.sub

.op

.step param X -10 10 0.1

.backanno

.end

Esercizio 2: amplificatore in banda audio

2.1 Calcolare la frequenza di taglio inferiore e superiore del circuito, e tracciare il diagramma di Bode asintotico del guadagno

Soluzione:

Prendendo V+ come tensione di ingresso possiamo considerare il circuito come un amplificatore non invertente standard con retroazione.

Calcoliamo quindi V+ applicando il partitore di tensione:

V+=R2R2+Z2Vin

Essendo la corrente del condensatore definita come ict=Cdvc(t)dt applico la trasformata di Laplace

ics=C*s*vc(s)

Quindi

Z2=vc(s)ic(s)=1s*C2

V+ diventa

V+=R2R2+1s*C2Vin=11+1R2*s*C2Vin=R2*s*C21+R2*s*C2Vin

Definiamo ω=1R2*C2

V+=(sω)(1+sω)Vin

Definiamo:

- β=fattore di retroazione= R3R3+R4

- Aol=guadagno ad anello aperto=VOV+-V-=105

- Af=guadagno ad anello chiuso con retroazione=VOVin

Sapendo che

V-=R3R3+R4VO=βVO

VO=AV+-V-=A(V+-βVO)

VO=A*V+1+βA

Af(s)=VOVin=A(s)1+βA(s)sω(1+sω)

Consideriamo ora la risposta

Afs=A(s)1+βA(s)sω(1+sω)

Sapendo che la risposta di un amplificatore senza feedback è As=Aol1+sωh

Afs=Aol1+sωh1+βAol1+sωhsω1+sω=Aol1+sωh+βAolsω1+sω=Aol1+βAol1+βAol1+βAol+sωh(1+βAol)sω1+sω=Aol1+βAol1+sωh(1+βAol)sω1+sω=Aol1+βAol1+sωfsω1+sω=Af1+sωf

Con ωf=ωh1+βA

- ω=pulsazione di taglio inferiore=1R2*C2=500rads

- ωh=pulsazione di taglio del senza feedback=GBWA*2π=107105*2π=628.32rads

- ωf=pulsazione di taglio superiore=ωh1+βA=63397rads

- fi=frequenza di taglio inferiore=ω2π=80 Hz

- ff=frequenza di taglio superiore=ωf2π=10090 Hz

Il diagramma di Bode diventa il seguente:

2.2 Simulare il diagramma di Bode con LTSPICE. Per la simulazione, utilizzare il modello standard della libreria di LTSpice, inserendo il comando “.lib opamp.sub”, scegliendo il modello “opamp” della directory “Opamps” come amplificatore operazionale. Selezionate l’amplificatore con il tasto destro e modificate i parametri del modello come indicato dal problema

Soluzione:

2.3 Applicare un segnale sinusoidale tramite un generatore Vin, di ampiezza 100 mV e frequenza 1 kHz. Graficare su due piani xy separati, ma con la stessa scala temporale, 5 periodi della forma d’onda di Vin e di Vout

Soluzione:

2.4 Applicare un segnale sinusoidale tramite un generatore Vin, di ampiezza 100 mV e frequenza 100 kHz. Graficare su due piani xy separati, ma con la stessa scala temporale, 5 periodi della forma d’onda di Vin e di Vout

Soluzione:

2.5 Commentare i risultati ottenuti ai punti precedenti

Soluzione:

Confrontando i grafici delle tensioni in ingresso e quelle di uscita si osserva immediatamente un aumento di voltaggio conferito dall’amplificatore operazionale.

- Nel caso di ingresso sinusoidale con frequenza di 1kHz abbiamo un amplificazione massima considerato che 1kHz è compreso tra la frequenza inferiore di 80Hz e quella superiore di 10090Hz. Osservando il diagramma di Bode al punto 2.2 si può notare che tra quelle frequenze c’è una guadagno a centro banda massimo.

Guadagno a centro banda=Aol1+βAol=991.08

Guadagno a centro banda |dB=20*log10991.08=60dB

Possiamo verificare che nei grafici del punto 2.3 abbiamo una tensione in ingresso massima di 100mV che se amplifichiamo di 991.08 otteniamo 0.1*991.08=99.108 V. Nel grafico della tensione in uscita riscontriamo che dopo 4.5ms, quando la sinusoide si è stabilizzata, il picco è a circa 100V.

- Nel caso di ingresso sinusoidale con frequenza 100k, invece, il guadagno non è più massimo. Il diagramma di Bode al punto 2.2 mostra che intorno a 100kHz il guadagno sta scendendo progressivamente.

Sapendo che ωk=100kHz*2*π=630000rads sostituiamo s con j*ωk

Afs=Aol1+βAol1+sωfsω1+sω=991.081+j*ωkωfj*ωkω1+j*ωkω=991.081+j*9.94j*12601+j*1260=10-j*100

Il modulo di questo numero complesso è Afs=102+1002=100.5

Trasformiamo in Afs|dB=20*log10100.5=40dB

Possiamo verificare che nei grafici del punto 2.4 abbiamo una tensione in ingresso massima di 100mV che se amplifichiamo di 100.5 otteniamo 0.1*100.5=10.05 V. Nel grafico della tensione in uscita riscontriamo che dopo 45µs, quando la sinusoide si è stabilizzata, il picco è a circa 10V.

In questi grafici si può notare inoltre che l’uscita non ha media nulla. Nel primo caso l’onda sinusoidale viene traslata esponenzialmente verso un guadagno più alto invece nel secondo caso verso un guadagno più basso.

Questo effetto è causato dalla presenza del condensatore che ha un comportamento esponenziale negli intervalli di carica e scarica.

2.6 Modificare il circuito in modo che il guadagno sia compreso in una fascia di +/-3dB tra 10Hz e 25kHz

Soluzione:

Per avere un guadagno compreso in una fascia di 6db devo avere un guadagno circa costante.

In questo caso il guadagno rimane circa costante tra le due frequenze di taglio che sono 80hz e 10090hz.

Di conseguenza basta spostare la frequenza di taglio inferiore a 10hz e quella superiore a 25khz.

Spostiamo la frequenza di taglio inferiore:

10=ω2π→ ω=20π

1C2*R2=20π

Posso modificare R2=1C2*20π oppure modificare C2=1R2*20π

Spostiamo la frequenza di taglio superiore:

25k=ωf2π→ωf=50kπ=ωh(1+βA)

ωh=50kπ1+βA

β=50k-ωhωh*A=7.86*10-4

Posso modificare R3=7.86*10-4R41-7.86*10-4 oppure R4=1-7.86*10-4R37.86*10-4

2.7.1 Sostituire l’amplificatore operazionale con il modello commerciale LT1028; applicare l’alimentazione duale con VCC= +10V e VEE =-10V, ripetere il punto 2.3. Ridurre l’ampiezza del segnale di ingresso in modo da evitare fenomeni di clipping.

Soluzione:

2.7.2 Ripetere anche per il punto 2.4

Soluzione:

Netlist esercizio 2:

* Punto 2.2

XU1 V- V+ Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 AC 1

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

.ac dec 20 1 100MEG

.lib opamp.sub

.backanno

.end

* Schematico iniziale

XU1 V- V+ Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 V

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

.lib opamp.sub

.backanno

.end

* Punto 2.4

XU1 V- V+ Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 SINE(0 100m 100k)

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

.lib opamp.sub

.tran 50u

.backanno

.end

* Punto 2.3

XU1 V- V+ Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 SINE(0 100m 1k)

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

.lib opamp.sub

.tran 5m

.backanno

.end

* Punto 2.7.1

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 SINE(0 7.5m 1k)

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

XU2 V+ V- N002 N001 Vo LT1028

Vcc N001 0 -10

Vee N002 0 10

.tran 5m

.lib opamp.sub

.lib LTC.lib

.backanno

.end

* Punto 2.7.2

C2 V+ Vin 100n

Vin Vin 0 SINE(0 12m 100k)

R2 V+ 0 20k

R3 V- 0 100

R4 Vo V- 100k

XU2 V+ V- N002 N001 Vo LT1028

Vcc N001 0 -10

Vee N002 0 10

.tran 50u

.lib opamp.sub

.lib LTC.lib

.backanno

.end

Esercizio 3: filtro passa alto con guadagno

3.1 Scrivere l’espressione della funzione di trasferimento Vo(s)/Vin(s) del circuito

Soluzione:

Possiamo considerare il feedback come un condensatore e un resistore in parallelo, quindi:

Z=1R2+11s*C2-1=R21+R2*s*C2

Il circuito diventa, quindi, un semplice amplificatore invertente. Il guadagno di un amplificatore invertente è:

A=-ZR1

Quindi:

Ws=VO(S)VIN(S)=-ZR1=-R2R111+R2*s*C2=AO11+sω

Con ω=1R2*C2

3.2 Scrivere l’espressione del guadagno a centro banda e della frequenza di taglio e disegnare il diagramma di Bode asintotico del guadagno

Soluzione:

- f=frequenza di taglio=ω2π=12π*R2*C2

- AO=guadagno in centro banda=R2R1

3.3 Porre R1 pari al proprio numero di matricola diviso 100. Dimensionare R2 e C2 in modo da ottenere una frequenza di taglio di 1 kHz con un guadagno in continua di 20 dB.

Soluzione:

Assumiamo R1=12183 Ω

AO=R2R1→R2=AO*R1=121830 Ω

f=12π*R2*C2→C2=12π*R2*f=1.31*10-9 F

3.4 Quanto vale la resistenza di ingresso?

Soluzione:

Sapendo che la resistenza di ingresso è data da Rin=Viniin=ViniR1=ViniZ

Assumendo che la corrente va da Vin verso VO

Vin=R1*iR1→iR1=VinR1

Rin=VinVinR1=R1

3.5 A quale frequenza il guadagno dell’amplificatore diventa unitario?

Soluzione:

Ws=AO11+sω

1+sω=AO→ω+sω=10→s=10-1ω=9ω=56549

f1=565492π=9000Hz

3.6 Simulare con SPICE il diagramma di Bode del circuito definito al punto 3.3. Per la simulazione sostituire l’amplificatore operazionale con un generatore di tensione comandato in tensione.

Soluzione:

3.7.1 Applicare un segnale sinusoidale all’ingresso, con ampiezza 100 mV, e frequenza pari a 10Hz. Graficare, su due piani xy separati, ma con la stessa scala temporale, 5 periodi della forma d’onda di Vin e di Vout.

Soluzione:

3.7.2 Applicare un segnale sinusoidale all’ingresso, con ampiezza 100 mV, e frequenza pari a 10kHz. Graficare, su due piani xy separati, ma con la stessa scala temporale, 5 periodi della forma d’onda di Vin e di Vout.

Soluzione:

* Punto 3.7.2

R1 V- Vin 12183

R2 Vo V- 121830

C1 Vo V- 1.306369064n

Vin Vin 0 SINE(0 100m 10k)

E1 Vo 0 0 V- 10e8

.tran 500u

.backanno

.end

* Punto 3.7.1

R1 V- Vin 12183

R2 Vo V- 121830

C1 Vo V- 1.306369064n

Vin Vin 0 SINE(0 100m 10)

E1 Vo 0 0 V- 10e8

.tran 500m

.backanno

.end

* Punto 3.6

R1 V- Vin 12183

R2 Vo V- 121830

C1 Vo V- 1.306369064n

Vin Vin 0 AC 1

E1 Vo 0 0 V- 10e8

.ac dec 20 1 1MEG

.backanno

.end

* Schematico iniziale

R1 V- Vin

R2 Vo V-

C1 Vo V-

Vin Vin 0

XU1 V- 0 Vo opamp Aol=100K GBW=10Meg

.lib opamp.sub

.backanno

.end

Netlist esercizio 3: